PHẦN 1: BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Giáo viên sẽ chấm phần này dựa trên tư duy quản trị và quy trình. Bạn cần làm nổi bật sự thay đổi "lột xác" của cửa hàng.

1. Xác định vấn đề (Pain Points)

- Thủ công: Việc theo dõi sức khỏe, cho ăn phụ thuộc hoàn toàn vào con người (quên cho ăn, không biết thú cưng ốm khi vắng mặt).

- Thiếu dữ liệu: Không có lịch sử về thói quen, giấc ngủ của thú cưng để tư vấn cho bác sĩ thú y.

2. Mô hình Chuyển đổi số (Cần vẽ sơ đồ)

- As-Is (Hiện tại): Nhân viên -> Kiểm tra lồng -> Ghi sổ giấy -> Gọi điện báo khách.

- To-Be (Tương lai): Cảm biến/AI -> Cloud Server -> Phân tích -> App thông báo nhân viên/Khách hàng -> Thiết bị tự động xử lý.

3. Giá trị mang lại (Value Proposition)

- Tối ưu vận hành: Giảm 50% thời gian đi tuần tra lồng nuôi.

- Nâng cao trải nghiệm: Khách hàng an tâm tuyệt đối khi gửi thú cưng (theo dõi 24/7 qua App).

PHẦN 2: SẢN PHẨM DEMO (MVP - Minimum Viable Product)

Đây là phần "Showcase" công nghệ. Dựa trên thế mạnh của bạn (.NET Core, ReactJS) và phần cứng chúng ta đã bàn.

1. Danh sách thiết bị phần cứng (Hardware List)

| Thiết bị | Chức năng cụ thể | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | Trung tâm điều khiển, kết nối Wifi, gửi API. | Dùng thư viện WiFi.h, HTTPClient.h hoặc MQTT. |
| HLK-LD2410C | "Ngôi sao" của đồ án. Giám sát sự hiện diện & nhịp thở (trạng thái ngủ/thức). | Giao tiếp qua UART (Serial2 trên ESP32). |
| DHT11 / DHT22 | Đo nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi. | Đọc dữ liệu môi trường. |
| Servo (SG90) | Giả lập máy cho ăn tự động. | Quay góc 90 độ để xả thức ăn. |
| Relay 1 kênh | Điều khiển quạt tản nhiệt. | Kích hoạt khi nhiệt độ > 30°C. |
| Webcam Laptop | Camera AI giám sát hình ảnh. | Kết nối PC, chạy Python script riêng. |

2. Kiến trúc phần mềm (Tech Stack)

Để phù hợp với profile sinh viên năm 4 CNTT của bạn:

- Frontend: ReactJS (Xây dựng Dashboard quản lý, hiển thị biểu đồ nhiệt độ, trạng thái thú cưng).

- Backend: .NET Core Web API (Nhận dữ liệu từ ESP32, xử lý logic, lưu xuống DB).

- Database: SQL Server hoặc PostgreSQL (Lưu lịch sử nhiệt độ, lịch sử cho ăn).

- AI Service: Python (Flask/FastAPI) hoặc script chạy local dùng thư viện OpenCV/YOLO (Gửi kết quả nhận diện về .NET Core API).

PHẦN 3: CÁC CHỨC NĂNG CẦN DEMO (Functional Requirements)

Bạn chỉ cần demo chạy ổn định 4 chức năng này là ăn điểm tuyệt đối:

1. Giám sát môi trường & Tự động hóa (Basic IoT)

- Hành động: Hà hơi vào cảm biến DHT11 cho nhiệt độ tăng lên.

- Kết quả: Trên Web hiện cảnh báo nhiệt độ cao -> Relay đóng -> Quạt quay.

2. Giám sát sự sống & Giấc ngủ (Advanced IoT - Dùng HLK-LD2410C)

- Hành động: Để yên cảm biến trước ngực bạn (giả lập thú cưng đang nằm thở).

- Kết quả: Web hiển thị trạng thái: "Thú cưng đang ngủ/nghỉ ngơi" (Dựa trên thông số stat_energy cao, m_energy thấp). Khi bạn cử động mạnh, trạng thái chuyển sang "Đang vận động".

3. Cho ăn từ xa (Remote Control)

- Hành động: Nhấn nút "Cho ăn ngay" trên giao diện ReactJS.

- Kết quả: API gửi lệnh xuống ESP32 -> Servo quay để xả thức ăn.

4. Nhận diện hình ảnh (AI Feature)

- Hành động: Đưa camera về phía một bức ảnh chó/mèo (hoặc thú bông).

- Kết quả: Hệ thống AI đóng khung nhận diện -> Web hiển thị: "Phát hiện thú cưng trong chuồng". Nếu che camera hoặc lấy thú bông ra -> Web báo: "Chuồng trống".

Phần 5: Công nghệ chuẩn: .NET Core + ReactJS + IoT + PostgreSQL.